|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3 – SERVIÇOS AUXILIARES | # 3.2 – SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  |
| SERVIÇO: Andaime para Alvenaria | Unidade: m2 | POS N0 03 - R2 | 28/05/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Carpinteiro e servente. - Materiais: Madeira e prego. - Andaime tipo pesado simplesmente apoiado sobre cavaletes. Altura máxima de 2,00m e largura maior ou igual a 0,90m. - Os coeficientes de consumo já levam em conta os reaproveitamentos que podem ser de seis vezes (C0085 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO) e dez vezes (C0086 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO). - Material e mão de obra para construção do andaime de madeira, desmontagem e carga da madeira utilizada. - Serviço utilizado para andaimes de pequena altura – até 2,00m. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de projeção vertical do andaime. Calcula-se considerando a área de alvenaria (medida no projeto ou in loco), descontando-se o perímetro da mesma vezes 1,50m. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Montar e desmontar tomando-se os cuidados com a segurança dos andaimes e do pessoal em torno do local. . |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 9464 – Segurança nos andaimes. - NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira. - NBR 7203 – Madeira serrada e beneficiada. - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0084 - ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO - UN - C0086 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - M2 - R$ 1,98 - C0085 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO - M2 – R$ 5,52 - C0087 - ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS - M2 – R$ 5,51 - C0088 - ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO – M2 – R$ 26,82 - C3352 - ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA - M2 – R$ 31,30 - C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO – M3 – R$ 3,78 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - A SEINFRA não tem o serviço “Andaime Metálico para Alvenaria”. - Este é um serviço que deve ser evitado pois se refere a andaimes de madeira e atualmente utilizamos de ferro. Sugiro a utilização da Locação Mensal de Andaime Metálico para os serviços de alvenaria, reboco (parede e teto), acabamentos internos em geral. A fiscalização deverá liberar o serviço proporcionalmente. |  |  |  |
| # Metodologia de cálculo: |  |  |  |
| - Somatório do comprimento da alvenaria multiplicado pela altura menos 1,50m. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 17/3/2014 |  |  |  |

Pág 57 da TCPO10 – ANDAIME  (OBS: cópia para o David em28/5/2014