|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 - REVESTIMENTOS | 14.3 – ARGAMASSAS PARA TETOS |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de Chapisco, Emboço e Reboco em Tetos. | Unidade: m2 | POS N.º – 24 R1 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Material (conforme o tipo de serviço): Areia, cal, cimento, argamassa pré-fabricada. - Considera material e mão de obra para execução das mestras, preparo e aplicação da argamassa. - Não considera ferramentas, andaimes, etc. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área efetiva, descontando todas as aberturas. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - O emboço deve ser iniciado 24 horas após a aplicação do chapisco - A espessura da camada de reboco deve ter no mínimo 3 mm e no máximo 5 mm. - Desvio de prumo tolerável: 3 mm por metro. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenaria, revestimentos e acabamentos - NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação - NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO. # 1:4 - M2 - C0779 - CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO - M2 - C1218 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO. – 18,55 # Traço 1:2:11 (C1217) - M2 - C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO - M2 - C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2 (Obs. Considerar este serviço como massa única, isto é, emboço + reboco) - C2114 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PEN. TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO # 1:3 # 1:4,5 - M2 - C3032 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO # TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO. - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Deverá ser criado o serviço “reboco – massa única”. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo para obras novas: |  |  |  |
| # O somatório do chapisco = somatório do forro # EMBOÇO do forro = CHAPISCO do forro que será rebocado (aproximado) # REBOCO = EMBOÇO (aprox.) |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 26/03/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 323 (327) - EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=20 mm - unidade: m2