| # ‘ | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 6.6 - ARMADURAS |  |  |
| SERVIÇO: Formas para Concreto | Unidade: kg | POS N.º – 10 R2 | 04/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Armador/ferreiro e ajudante. - Materiais: Arame recozido e aço (armadura). - Não inclui as perdas pois estas estão previstas na composição da Seinfra. Perda de 20% para o aço CA-25 e 15% para os demais. - Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição real em peso das armaduras nas plantas de ferragens, sem inclusão das perdas. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo/fiscalização: |  |  |  |
| - A fiscalização deverá verificar o cumprimento dos projetos e liberar somente o serviço executado dentro das formas. |  |  |  |
| # Normas Técnicas Relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação (válida a partir de 03/03/2008) |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0213 - ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG - C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG - C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG - C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG - C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG - C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm - KG - C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Conforme a TCPO 10 as perdas variam entre 4% a 16%.. |  |  |  |
| # Estimativas de Consumo: |  |  |  |
| - Nas fundações (blocos e cintas) = volume do concreto das fundações multiplicado por 80, isto é, 80kg/m3. O livro do Ávila sugere 105 kg/m3. - Nas estruturas = volume do concreto das estruturas multiplicado por 80 a 120 kg. - Em lajes maciças = 50 kg/m3. Em vigas = 85 kg/m3. Em pilares: 95 kg/m3. (Sugestões do livro do autor Ávila) |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 – Revisão 1: 18/3/2014 |  |  |  |

Pág 147 (151) da TCPO10 –  ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-25, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra - unidade: kg