|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 - MOVIMENTO DE TERRA | 2.3 – CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |
| SERVIÇO: Carga de Entulho em Caminhão Basculante. | Unidade: m3 | POS N.º - 19 –R3 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra para carga manual e mecanizada de entulho em caminhão: Servente. - Equipamento para carga manual: Caminhão basculante. - Equipamento para carga mecanizada: Caminhão basculante e carregadeira de pneus. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pelo volume de entulho a ser transportado. - No cálculo do volume do entulho considerar a seguinte soma: entulho já existente, entulho devido às demolições e retiradas (no caso de reformas), o entulho gerado pelos desperdícios durante a construção da obra e o entulho originado pela retirada das instalações provisórias. Exceto o entulho existente, considerar o empolamento nos demais casos. Separar os entulhos que serão aproveitados. - Veja no item 7 como calcular o volume de entulho em obras de construção civil. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # TCPO: Carregadeira sobre rodas 129 HP, com caçamba para aplicação geral com bordas cortantes aparafusáveis, capacidade coroada de 2.10 m3, fator de carga médio - vida útil: 8.030 h # TCPO: Caminhão basculante. diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade de carga útil 15,46 t. Caçamba 6 m3 vida útil: 8.000 h. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo e de empolamento: |  |  |  |
| # Cálculo para entulho existente: medir, in loco ou através de topografia, o volume real do entulho. # Cálculo da carga de entulho devido às demolições de materiais: transformar as demolições dos serviços em m3 e em seguida acrescentar o coeficiente de empolamento. CARGA DE ENTULHO = medida real da demolição vezes o (coeficiente de empolamento na forma decimal + 1). Ex.: para um coeficiente de 0,30 e um volume real de demolição igual a 100,00 m3, a carga de entulho = 100,00 x (0,30+1) = 100,00 x 1,30 = 130,00 m3. # Cálculo do entulho gerado pelos desperdícios durante a construção da obra. Uma forma de cálculo é somar os desperdícios, já incluindo o empolamento, de cada material em volume. Como estimativa em m2 temos, para obras novas, em torno de 150,00 kg/m2, que equivale a 0,12 m3 de entulho por m2 de área construída. Há autores que indica de 8 a 12 cm. Adotar 0,10 m3/m2. # Empolamento: desmonte de solo (30%), solo com pedaços de árvores (40%), demolição de parede de alvenaria (50%). Fonte: site de Aldo Werle. Sugestão: para demolição de parede 30% de empolamento; Areia (10%). Terra (15%). |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/03/2014 - R2-24/4/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 368 (372)