|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 - MOVIMENTO DE TERRA | 2.3 – CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |
| SERVIÇO: Carga de Terra em Caminhão Basculante. | Unidade: m3 | POS N.º 20 R1 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Servente. - Equipamento para carga manual de terra em caminhão: Caminhão basculante. - Equipamento para carga mecanizada de terra em caminhão: Caminhão basculante e carregadeira de pneus. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pelo volume de terra a ser transportado. - No cálculo do volume de terra considerar a seguinte soma: Terra solta existente, terra proveniente das escavações de valas e fundações e terra proveniente de cortes. Exceto a terra solta, adicionar o empolamento nas medidas das escavações e cortes reais. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # TCPO: Carregadeira sobre rodas 129 HP, com caçamba para aplicação geral com bordas cortantes aparafusáveis, capacidade coroada de 2.10 m3, fator de carga médio - vida útil: 8.030 h # TCPO: Caminhão basculante. diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade de carga útil 15,46 t.Caçamba 6 m3 vida útil: 8.000 h. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo e de empolamento: |  |  |  |
| # Cálculo para terra existente: (terra solta): medir, in loco ou através de topografia, o volume real da terra. # Cálculo da carga de terra não aproveitada proveniente das escavações de valas e fundações: Volume da vala e fundação menos o material utilizado na vala e fundação, caso a terra não sirva para reaterro. CARGA DE terra = medida da terra a ser transportada vezes o (coeficiente de empolamento na forma decimal + 1). Ex.: para um coeficiente de 0,25 e um volume de escavação igual a 100,00 m3, a carga de terra = 100,00 x (0,25+1) = 100,00 x 1,25 = 125,00 m3. # Cálculo de terra gerado pelo corte: Volume “in sito” do corte multiplicado pelo (coeficiente de empolamento na forma decimal + 1). # Empolamento: areia (10 %), terra comum (15 a 25%), argila (40%), piçarra (65%) e pedregulho (10%). |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/03/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 368 (372)