|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 – COBERTURA | 11.3 – TELHA |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de Telha de Fibrocimento. | Unidades: m2 | POS N.º – 41 R1 | 23/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. - Materiais para telha de fibrocimento (C2445): Conjunto vedação, parafuso com rosca soberba e telha fibrocimento ondulada. - Materiais para retelhamento com telha de fibrocimento (C2203): Conjunto vedação, massa de vedação, parafuso com rosca soberba. - Considera material e mão de obra para colocação, corte e fixação de telhas de fibrocimento. - O retelhamento com telha de fibrocimento inclui somente mão de obra e material de fixação. Portanto a telha deverá ser colocada em orçamento à parte. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de projeção horizontal da telha, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - A inclinação mínima varia de 10º (17,6%) até 15º (27%) e depende do tipo de telha. Verificar no manual do fabricante da telha a inclinação mínima da estrutura. As telhas estruturais tem inclinação em torno de 2º (3%) a 5º (9%). - Os materiais de fixação para a coberta e os traspasses deverão seguir o projeto e/ou recomendações do fabricante. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas - NBR 7196:2012 em vigor - Folha de telha ondulada de fibrocimento – Procedimento. - NBR 7581-1:2012 em vigor - Telha ondulada de fibrocimento - Classificação e requisitos. - NBR 15210-1:2013 em vigor – Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios - Classificação e requisitos. - NBR 8055:1985 em vigor - Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas de fibrocimento - Dimensões e tipos – Padronização. - NBR 5639:2012 - Emprego de chapas estruturais de cimento-amianto. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |

- C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% - C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% - C4446 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO - C2444 - TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, INCLINAÇÃO 18% - C2447 - TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% - C2437 - TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3% - C2438 - TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3% - C2439 - TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9% - C2440 - TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA DELTA INCLINAÇÃO 3% - C2441 - TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3% - C2442 - TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3% - C2443 - TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27% - C2203 - RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO - C0800 - COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS - C0801 - COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS - C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) - C0995 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49 - C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA - C1005 - CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA - C1006 - CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

# Observações:

- Observar o serviço de colocação de telhas que inclui ou não o madeiramento.

# Quantitativos aproximados:

# Calcular a área pelo contorno em planta da coberta utilizando o CAD ou pela multiplicação do comprimento pela largura da coberta em projeção horizontal.

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – DATA INICIAL: 22/04/2014

TCPO 10-Pág. 249(253) -  COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 4 mm, altura 24 mm, largura útil 450 mm, largura nominal 500 mm, inclinação 27% - unidade: m2.