|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 - REVESTIMENTOS | 14.1 – ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de chapisco, emboço e reboco. | Unidade: m2 | POS N.º – 22 R2 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Material (conforme o tipo de serviço): Areia, cal, cimento, argamassa pré-fabricada, barita e gesso. - Considera material e mão de obra para execução das mestras, preparo e aplicação da argamassa. - Não considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área efetiva, descontando abertura cuja área exceda a 2,00 m2 em cada vão. Exemplo: abertura com 5,00 m2, descontar 5 – 2 = 3,00 m2). - Para medição de pérgulas, multiplica-se por 3 a área desenvolvida. - Para a medição de pilares redondos, multiplica-se por 1,5 sua área. - Existindo elementos decorativos, multiplica-se por 2 (dois) sua área..(Fonte: TCPO7). - Superfícies salientes acima de 5cm (beirais, chambranas, borduras, lesinas, pilares, espaletas, etc.) são medidos em desenvolvimento. - Enchimento em rasgo de parede (metro linear) será utilizado em paredes antigas para reposição de argamassas para fechamento de tubulações. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - O emboço deve ser iniciado 24 horas após a aplicação do chapisco. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenaria, revestimentos e acabamentos - NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação - NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 - C0777 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - M2 - C3246 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 - M2 - C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 – 1:4 – 1:5 – 1:6 – 1:7 - M2 - C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 1:4 – 1:5 – 1:6 - M2 - C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25 mm (1/2" A 1") – 32 a 50 mm e 65 a 100 mm. - M2 - C1245 -ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm - M2 - C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm - M2 - C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 # 1:4 – 1:5 – 1:6 – 1:7. - M2 - C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 # 1:4 – 1:5 – 1:6 – 1:7 - M2. - C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE # ESP = 20 mm. - M2 - C2108 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE - M2 - C2127 - REBOCO COM BARITA - M2 - C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2 - C4509 - REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Na ausência de especificação do tipo de argamassa e/ou do traço, utilizar: - C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE # C3080 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 # C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE. (Não existe a opção de reboco fino com cimento e areia) # C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 - (INCLUI REBOCO E EMBOÇO) |  |  |  |
| # Estimativas de consumo para obras novas: |  |  |  |
| # O somatório do chapisco é menor ou igual ao dobro do somatório da alvenaria correspondente, isto é, CHAPISCO =< 2 x ALVENARIA. # CHAPISCO = EMBOÇO + REBOCO COMPLETO (aproximado) |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 24/03/2014 - R1: 25/03/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 320 (324) -  ÍNDICE DA TCPO = 569.