|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |
| SERVIÇO: Construção de Refeitórios / Cozinha | Unidade: m2 | POS N.º – 46 R3 | 26/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro, servente e carpinteiro. - Materiais: Eletroduto, dobradiça, fechadura, tarjeta, interruptor, tomada, lâmpada, fio 2,5mm2, disjuntor (fração), telha de fibrocimento, madeira em geral, concreto não estrutural e piso cimentado. - Considera mão de obra e material para execução do refeitório, sendo o piso cimentado em concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapa compensada.. - Na composição não foi incluído as instalações hidrossanitárias. As instalações deverão ser colocadas em orçamento à parte. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área construída dos refeitórios (projeção horizontal das paredes externas). |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Nivelar o solo e aplicar uma camada em torno de 2 cm de concreto desempenado. - Fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes. - Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm. - Instalar as telhas de fibrocimento. - Executar o piso cimentado. - Concluir as instalações elétricas e hidrossanitárias. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR12284:1991 em vigor - Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento. - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 8.4.2.11. Local para refeições. - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.4 – Áreas de vivência. - Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho - Código Municipal de Obras - Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente - NBR 7229:1993 Versão Corrigida:1997 em vigor - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos ABNT/NB 41 (código secundário). |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS - M2 - C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO- M2 - C0003 0 ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO- M2 - C2936 - REFEITÓRIOS- M2 - C0043 – ALOJAMENTO- M2 - C0369 – BARRACÃO ABERTO- M2 - C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1. Outros tipos: A2 até A5.- UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| A norma especifica (NR-12.284) e (antiga NB 1367 de 1991): - 1,00 m2 por trabalhador. Item 4.4 da NB 1367 - Ter capacidade de acomodação para atender, de cada vez, no mínimo, a metade do total de usuários - Para fins de cálculo e baseado na segunda informação acima, pode-se dimensionar para 0,50 m2 por trabalhador diário da obra. Incluindo alguma margem de acesso e outros, considerar 0,60m2 / trabalhador. - Ter pelo menos 1 lavatório e 1 pia. - 1 bebedouro para cada 50 trabalhadores. - 1 aquecedor elétrico para aquecer as refeições trazidas pelos trabalhadores. - Pé direito mínimo de 2,80m (NR-18) |  |  |  |
| # Cálculo da área de um refeitório: |  |  |  |
| - Utilizar 0,60 m2 por operário previsto diariamente na obra.. - Exemplo: Para uma obra que tem em média 20 operários, temos que o refeitório deverá ter 20 x 0,60 = 12,00m2. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 08/05/2014 - 14/05/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL 57