| # ‘ | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Demolição de cobertura e estrutura de coberta | Unidade: M2 | POS N.º – 13 R1 | 09/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra para estrutura de madeira: Carpinteiro e ajudante. - Mão de obra para estrutura metálica: Soldador e servente. - Mão de obra para cobertura com telhas cerâmicas: Pedreiro e servente. - Mão de obra para cobertura com telhas de fibrocimento: Telhadista e servente - Considera mão de obra para demolição e movimentação do material dentro da obra. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área real do material a ser demolido, isto é, levar em consideração as declividades. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo/fiscalização: |  |  |  |
| - O piso de concreto simples deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros - O material deverá ser transportado para local convenente e posteriormente retirado da obra como entulho. - As telhas deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. - Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão considerados entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra. |  |  |  |
| # Normas Técnicas Relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições. - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS -M2 - C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - M2 - C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS - M2 - C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Considerar o empolamento para o entulho gerado pelas demolições. |  |  |  |
| # Estimativa de Consumo: |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 |  |  |  |

Pág 59 (62) da TCPO10 –