| # ‘ | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Demolição de pisos | Unidade: m2 | POS N.º – 15 R1 | 10/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Mão de obra: para o piso de ladrilho: Servente. - Mão de obra: para o piso de tábuas e vigas de madeira: Carpinteiro e ajudante. - Considera mão de obra para demolição e movimentação do material dentro da obra. - A demolição de piso cerâmico (C1064) não inclui a demolição da camada de regularização. - A demolição do piso cerâmico sobre lastro de concreto inclui a retirada da camada de regularização que fica sobre o lastro de concreto. Não inclui a demolição do lastro de concreto. - A demolição do piso cimentado sobre lastro de concreto inclui a retirada da camada de regularização |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área efetiva do piso a ser demolido. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Antes de começar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis, líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos. - Utiliza-se ponteiros na demolição de piso cimentado, de modo a não danificar o lastro de concreto e nem a estrutura da edificação. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2 - C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2 - C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2 - C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO - M2 - C1067 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA – M2 - C1068 - DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA - C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Considerar o empolamento para o entulho gerado pelas demolições. - Deve-se evitar o serviço “demolição de piso cerâmico (C1064)” pois não inclui a demolição da camada de regularização. |  |  |  |
| # Estimativas de Consumo: |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – 10/3/2014 – V1:10/6/2014 |  |  |  |

Pág 61(65)  da TCPO10.