|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Demolição de Soleiras, Peitoris, Degraus e Degraus de Pedra. | Unidade: m (metro) | POS N.º – 16 R1 | 10/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Considera-se soleira (ou peitoril) aquele que tem dimensões até 25 cm de largura e 3 cm de espessura. - No caso da demolição de degraus de pedra (C1058) considera-se a demolição do conjunto, “espelho e piso” em escada tamanho padrão, altura de espelho 18 cm e largura do degrau (piso) 30 cm. Inclui alvenaria de sustentação. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pelo comprimento efetivo do material a ser demolido, nos casos das soleiras, peitoris e componentes dos degraus de uma escada. - No caso da demolição de degraus de pedra considera-se a demolição do conjunto, em metro linear, conforme especificado no conteúdo do serviço. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Os degraus de pedra deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, de modo a não danificar o lastro de concreto, nem estrutura da edificação. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1076 - DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS - M - C1058 - DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA - M |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # A tabela TCPO utiliza o termo retirada de soleiras e peitoris em vez de demolição de soleiras... |  |  |  |
| # Estimativas de consumo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN V2-10/03/2014 – REVISÃO 2 – 19/03/14 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 59 (63)  -  DEMOLIÇÃO de degrau de pedra - unidade: m    – pág 62 (66) retirada de soleiras e peitoris