|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Demolição de Alvenaria de Tijolos | Unidade: M3 | POS N.º – 11 R1 | 09/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Inclui demolição manual e movimentação do material dentro da obra. - Não previsto a colocação do entulho no caminhão basculante e nem bota-fora. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Volume efetivo do material demolido. No caso de alvenaria com reboco, considerar a espessura total. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo/fiscalização: |  |  |  |
| - Antes de iniciar os serviços, desligar as instalações existente nas alvenarias. - As alvenarias serão demolidas utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança e higiene do trabalho. - Os tijolos serão transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra. |  |  |  |
| # Normas Técnicas Relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições. - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1042 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO - M3 - C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3 - C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL - M3 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Os coeficientes são iguais ao da TCPO que se refere ao tijolo maciço. - Para retirada, considerar empolamento de 30%. |  |  |  |
| # Cálculo: |  |  |  |
| - Área da alvenaria a ser demolida multiplicado pela sua espessura, incluindo, se houver, o reboco. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – 17/3/2014 |  |  |  |

Pág 58 (62) da TCPO10 –  DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento - unidade: m3