|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3 – SERVIÇOS AUXILIARES | 3.1 – SERVIÇOS PREPARATÓRIOS |  |  |
| SERVIÇO: Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza | Unidades: m2 | POS N.º 50 | 05/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Servente. - Equipamento: trator de esteiras. - Considera mão-de-obra e utilização de equipamento para o desmatamento, destocamento e limpeza do terreno. - Esse serviço equivale a rapagem e limpeza mecanizada de terreno. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área do terreno. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja a sua densidade, e na área estritamente necessária a execução dos serviços. - O destocamento compreende a operação de corte e remoção de tocos de árvores e raízes após o serviço de desmatamento. - A limpeza compreende a operação de remoção de camada de solo ou material orgânico, na profundidade de até 20cm, bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejáveis que ainda subsistam. Se houver necessidade de cortes acima de 20cm colocar no orçamento o serviço extra à parte. - O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza será removido e estocado, obedecidos aos critérios definidos nas especificações de Proteção Ambiental. A remoção ou a estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da Fiscalização e como indicado em especificações, não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências do canteiro de obra. - Quando especificado a incineração deste material, o mesmo deverá ser removido para áreas previamente escolhidas, onde a queima possa ser controlada, evitando-se incêndios e/ou lançamentos de fumaça, cinza ou fagulhas sobre áreas habitadas. - A incineração deverá cumprir as exigências do Decreto Lei N0 2.661, de 08/06/98, ou regulamenta da Lei 12.651, de 25/05/2012 (Código Florestal), referente ao emprego de fogo em prática agropastoris e florestais, e dá outras providências. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) - Decreto n.º 2.661-1998 - Normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - M2 - C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2 - C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES – UN - C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA - M2 - C3161-DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA - M2 |  |  |  |
| # Observações |  |  |  |
| # Quantitativos aproximados: |  |  |  |
| # Considerar um volume de 0,10 a 0,20 x área do terreno para descarte, isto é, transporte de material. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 05/06/2014 |  |  |  |

TCPO 10- Pág. 64 (68)