|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 – COBERTURA | 11.1 – ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |
| SERVIÇO: Estrutura de Madeira para Telha de Fibrocimento, Alumínio ou Plástica. | Unidade: m2 | POS N.º – 40 R1 | 20/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. - Material para C1338 (estrutura de madeira): Ferragem para telhados, madeira e prego. - Material para a tesoura (C2460): Ferragem para telhados, parafuso, prego e linha de madeira. - Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas. - A madeira utilizada, quando não especificado, é peroba aparelhada ou outra de qualidade equivalente. - Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria. - No caso da composição C1338 (madeiramento de madeira), o madeiramento inclui ripas, caibros, linhas, tesouras e os contraventamentos necessários. - O madeiramento com reaproveitamento (C3006) aproveita o madeiramento existente, pagando de material novo somente os pregos. - A “estrutura de madeira para telhas onduladas apoiada sobre paredes e/ou lajes de forro” (C4511) não inclui tesouras, portanto é apoiada diretamente nas alvenarias ou com auxílio de pontaletes, quando existe laje de forro. - A estrutura de madeira para telhas estruturais - ancoradas em lajes ou paredes (C1341) não inclui tesouras, portanto é ancorada diretamente nas alvenarias ou em lajes de forro. Esse serviço é utilizado para apoio de telhas estruturais de fibrocimento, tipo Kalhetão 90 da Brasilit, canalete 49 e 90 da Eternit, etc. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de projeção horizontal do madeiramento, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. - As vigas de madeira são medidas em m (metro linear) |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Os apoios das vigas principais das tesouras não devem se apoiar diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). - O telhado ancorado em laje ou parede é feito apoiado apenas em pontaletes horizontais. Os apoios dos pontaletes não devem ser colocados diretamente sobre a laje do forro, mas sim sobre placas de apoio, que podem ser constituídas por seções de pranchas ou vigas de madeira. - 8) A inclinação mínima varia de 10º (17,6%) até 15º (27%) e depende do tipo de telha. Verificar no manual do fabricante da telha a inclinação mínima da estrutura. As telhas estruturais tem inclinação em torno de 2º (3%) a 5º (9%). - As vigas de concreto armado do forro deverão ser aproveitadas para apoio das estruturas do telhado. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 7190:1997 em vigor - Projeto de estruturas de madeira. - NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.7 – Carpintaria - NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas - NBR 7203:1982 em vigor - Madeira serrada e beneficiada. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1338 – .ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m – M2. Outros vãos: 15m e 20m. - C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO – M2 - C1341 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJES OU EM PAREDES – M2 - C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO – M2 - C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS - M - C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" - M - C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - M |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Os ripas são de Peroba, as linhas de maçaranduba e os caibros não são especificados. A fiscalização deverá exigir que todas as madeiras sejam de maçaranduba ou equivalente em qualidade. |  |  |  |
| # Quantitativos aproximados: |  |  |  |
| # Em obras padrões considera-se a área do madeiramento igual á área da coberta com telha ondulada de fibrocimento. Difere quando são utilizados telhas estruturais cujos balanços são grandes, por exemplo, 2,00m para telhas tipo Kalhetão 90 da Eternit, onde nesse caso a área da estrutura é menor do que a área total das telhas. # O número de apoios por telha depende do comprimento, tipo e espessura dessa telha. Exemplo, para telha ondulada de 5mm de espessura e 1,83m de comprimento, a tabela do fabricante indica, 2 apoios com vão livre máximo de 1,69m. A telha final deverá ter um apoio intermediário. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – Criado em 22/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- Pág. 235 (239) -  ESTRUTURA de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede - unidade: m2