|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 – COBERTURA | 11.1 – ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |
| SERVIÇO: Estrutura de Madeira para Telha Cerâmica | Unidade: m2 | POS N.º – 39 R1 | 20/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. - Materiais para estrutura de madeira (C1336): ferragem para telhados, madeira e prego. - Materiais para a tesoura (C2460): ferragem para telhados, parafuso, prego e linha de madeira. - Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas. - A madeira utilizada, quando não especificado, é peroba aparelhada ou outra de qualidade equivalente. - Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria. - No caso da composição C1336 (estrutura de madeira), o madeiramento inclui ripas, caibros, linhas, tesouras e os contraventamentos necessários. - O madeiramento com reaproveitamento (C3005) aproveita o madeiramento existente, pagando de material novo somente os pregos. - O madeiramento com ripa e caibro (C4459) não inclui as linhas e nem tesouras. Portanto essa composição é utilizada nas reformas cuja coberta as linhas e tesouras não precisam mexer. - O madeiramento com ripa, caibro e linha (C4460) não inclui as tesouras. Portanto esse serviço será utilizado na estrutura ancorada em laje ou parede ou, em obras cujas tesouras estão previstas em outro item do orçamento. - O madeiramento para casa popular inclui o beiral de Massaranduba (1,2 x 10 cm). |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de projeção horizontal do madeiramento, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. - As ripas e as vigas são medidas em m (metro linear). |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Os apoios das vigas principais das tesouras não devem se apoiar diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). - Os apoios dos pontaletes não devem ser colocados diretamente sobre a laje do forro, mas sim sobre placas de apoio, que podem ser constituídas por seções de pranchas ou vigas de madeira. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 7190:1997 em vigor - Projeto de estruturas de madeira. - NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.7 – Carpintaria - NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas - NBR 7203:1982 em vigor - Madeira serrada e beneficiada |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1336 – ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) – M2. Outros vãos: VÃO 07 A 10m e 10 A 13m. - C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO – M2 - C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) – M2 - C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) – M2 - C4467 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR. – M2 - C2237 - RIPA DE PEROBA (2X8)cm - M - C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS - M - C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" - M - C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - M |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Os ripas são de Peroba, as linhas de maçaranduba e os caibros não são especificados. A fiscalização deverá exigir que todas as madeiras sejam de maçaranduba ou equivalente em qualidade. |  |  |  |
| # Quantitativos aproximados: |  |  |  |
| # Em obras padrões considera-se a área do madeiramento igual á área da coberta com telha cerâmica. - Quando não há projeto do madeiramento da coberta, adotar, para obras padrões, as seguintes dimensões mínimas: Terças: 6 x 12 cm, caibros: 5 x 6 cm, ripas: 1 x 5 cm, pranchas: 5 x 30 cm e pontalete: 7,5 x 7,5 cm. Em relação aos espaçamentos, considerar os seguintes valores máximos: a) 50 cm entre caibros; b) 50 cm entre ripas e c) 3,00 m entre terças de 6 x 12 cm. - Vãos máximos das terças: a) 2,00 m, linha 6 x 8 cm, b) 3,00 m, linha 6 x 12 cm c) 4,00 m, linha 6 x 16 cm e d) 5,00 m, linha 6 x 20 cm. Considerando uma pressão de 100 kgf/m2 atuando nas terças e 50 cm de espaçamento dos caibros. - Para pré-dimensionamento das terças utilizar a proporção, altura da terça = vão/25. Exemplo: Para vão de 3,20 m  320 cm/25 = 18,8 cm, utilizar terça 6 x 16 cm. É “vão/30” para peças roliças. Madeira C40. - Vãos máximos das vigas (linhas que sustentam as terças): a) 3,00 m, linha 8 x 20 cm, b) 4,00 m, linha 10 x 25 cm e c) 5,00 m, linha 10 x 30 cm. Considerando uma pressão de 100 kgf/m2 atuando nas vigas e terças a cada 4,00 m.. - Para pré-dimensionamento das vigas utilizar a proporção, altura da terça = vão/16. Exemplo: Para vão de 3,50 m  350 cm/16 = 0,218 cm, utilizar viga 8 x 25 cm. É “vão/18” para peças roliças. Madeira C40. Fonte: BLOG ESTRUTURAS DE MADEIRA - www.carpinteria.com.br. Pré-dimensionamento de Vigas de Madeira para Coberturas Texto : Eng. Alan Dias (projetos@carpinteria.com.br). |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- Pág. 234 (238) -  ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto • unidade: m2