|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 19 – PINTURA | # 19.4 – SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |
| SERVIÇO: Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro | Unidade: m2 | POS N0 04 - R2 | 29/05/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pintor e ajudante. - Materiais: Aguarrás mineral, esmalte sintético, lixa para ferro e zarcão. - O serviço inclui o zarcão (antiferrugem). |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Cercas, caixilhos, grades e gradis de ferro: medir uma vez a área do vão luz ou de projeção no plano horizontal. - Cercas tipo alambrado, ou similar: multiplicar a área do vão luz por 2. - Portas de chapa de ferro ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 2,50. - Portas de chapa de ferro ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2. - Portas e janelas de caixilho de vidro: multiplicar a área do vão luz por 1. - Portas e janelas de caixilho de vidro, tipo basculante: multiplicar a área do vão luz por 2. - Caixilhos com folha inteira em venezianas e persianas de enrolar: multiplicar a área do vão luz por 4. - Portas pantográficas, portas onduladas de enrolar e grades de enrolar: multiplicar a área do vão luz por 2,5. - Portas, grades e janelas especiais: o critério de medição deverá levar em consideração cada caso isolado. Registrar o critério nas especificações da obra. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - A aplicação é feita a pincel ou revólver. - As superfícies das grades deverão estar isentas de graxas, óleos ou ferrugens. - Aplicar, no mínimo, uma demão de fundo anticorrosivo. - Após, aplicar duas demãos de tinta tendo o cuidado de seguir as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre uma pintura e outra. . |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais. - NBR 15381 - Tintas para construção civil. - NBR 15382 – Tintas para construção civil. - NBR 12311 - Segurança no trabalho de pintura - NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO – M2 - C1428 - GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO – M2 - C3425 - PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO - M2 - C2467 - TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - A SEINFRA não tem o serviço “pintura sem o anticorrosivo” e nem pintura uma demão. Seria interessante nas pinturas de grades já pintadas nas recuperações de obras. |  |  |  |
| # Metodologia de cálculo: |  |  |  |
| - Definido no critério de medição. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 17/3/2014 |  |  |  |

Pág 293 da TCPO10 –  C1279 (SEINFRA)