|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 19 – PINTURA | # 19.3 – ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |
| SERVIÇO: Pintura Esmalte em Esquadrias de Madeira | Unidade: m2 | POS N0 05 - R1 | 30/05/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pintor e ajudante. - Materiais: Aguarrás mineral, esmalte sintético, fundo branco fosco nivelador para madeiras e lixa. - Observar que no preço do serviço está incluído o fundo sintético nivelador. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Portas ou janelas guilhotina com forramentos: multiplicar a área do vão luz por 3 #. (TCPO 10) - Portas ou janelas guilhotina sem forramentos: multiplicar a área do vão luz por 2 #. - Caixilhos (portas e janelas) com folha inteira em venezianas: multiplicar a área do vão luz por 4. 5 #. - Portas ou janelas de madeira com pequena área de vidro: multiplicar a área do vão luz por 2. - Portas ou janelas com parte da área em veneziana: medir separadamente considerando os critérios acima. - Cercas, caixilhos, grades e gradis de madeira: medir uma vez a área do vão luz ou de projeção no plano horizontal. - Portas, grades e janelas especiais: o critério de medição deverá levar em consideração cada caso isolado. Registrar o critério nas especificações da obra. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - A aplicação é feita com rolo de espuma ou pincel macio. - A superfície deve estar firme, lixada, limpa, seca e isenta de gordura ou mofo. - Aplicar o fundo sintético nivelador que é indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira. - Aplicar a massa para madeira. O emassamento deverá fazer parte de outro item do orçamento. - Após, aplicar duas demãos de tinta com o cuidado de seguir as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre uma pintura e outra. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais – Classificação. - NBR 12554 – Tintas para edificações não industriais – Terminologia.. - NBR 15382 – Tintas para construção civil – Método de ensaio de tintas para edificações não industriais. - NBR 12311 - Segurança no trabalho de pintura - NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais- preparação de superfície.Versão maio/2011. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2 - C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2 - C1876 - PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS - M2 - C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - M2 - C2468 - TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2 - C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - O serviço de pintura com selador (C2897) não deve ser utilizado quando já estiver previsto a pintura com esmalte. Já no caso de pintura com verniz (C2667) a composição não inclui o selador, portante, nesse caso, a pintura com selador deverá constar na planilha orçamentária. - A tabela da Seinfra não faz referência ao tipo de acabamento como, por exemplo, fosco, alto-brilho ou acetinado. É importante que esteja especificado no projeto ou especificações da obra. Definições importantes: - Janela guilhotina = Diz-se da janela, cujas folhas se movem verticalmente. - Janela de correr = Diz-se da janela, cujas folhas se movem horizontalmente. - Janela basculante = Janela cuja folha é dividida em partes denominadas básculas e que, por meio de dispositivo apropriado, giram em torno de um eixo (horizontal ou vertical). |  |  |  |
| # Metodologia de cálculo: |  |  |  |
| - Definido no critério de medição. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 17/3/2014 |  |  |  |

Pág 291 da TCPO10 –  C1280 (SEINFRA)