|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | 16.14 – OUTROS ELEMENTOS |  |  |
| SERVIÇO: Ponto Sanitário | Unidade: pt | POS N.º – 37 R1 | 18//06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Encanador, ajudante e servente. - Materiais: areia, cal hidratada, cimento, joelhos de PVC para esgoto, tês de PVC para esgoto, tubo de PVC para esgoto de 40, 50 e 100mm. - É composto de tubos para esgoto e conexões em PVC e mão de obra para instalação. - Não estão incluídos nos pontos sanitários os aparelhos sanitários, tais como: louças s e ralos |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela contagem do número total de pontos de esgoto. - São considerados pontos sanitários: 1) as saídas (até o ralo ou caixa sifonada) de: pia, lavatório, mictório, tanque, etc. ; 2) a saída (até o tubo de queda, caixa de passagem, fossa séptica ou tubo coletor) do vaso sanitário e 3) as saídas dos ralos, caixas de passagens e caixas sifonadas, etc. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Verificar se as tubulações e conexões tem o selo do INMETRO. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 5688:2010 em vigor - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO , MATERIAL E EXECUÇÃO - C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - C4603 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - C4632 - REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA - UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| Ponto de esgoto secundário É o conjunto de componentes da tubulação de esgoto embutidos no piso ou alvenaria, desde a saída do aparelho sanitário até o ralo ou caixa sifonada. São considerados pontos de esgoto secundário, as saídas de: pia, lavatório, mictório, tanque, etc. Ponto de esgoto primário É o conjunto de componentes da tubulação de esgoto embutidos no piso ou enterrados no terreno, a partir da saída do aparelho sanitário (vaso) até o elemento receptor que poderá ser: tubo de queda, caixa de passagem, fossa séptica ou tubo coletor. É considerado ponto de esgoto primário a saída da bacia sifonada. PVC-U é um material rígido não plastificado com boa superfície e resistência à tração, bem como avaliação de compressão elevada e fator de segurança do tubo. |  |  |  |
| # Verificação de quantitativo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – data da versão inicial 09/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL (431) - LIGAÇÃO DE ESGOTO completa, com tubo de PVC branco 0 100 mm, no eixo - unidade: