|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 – ESQUADRIAS E FERRAGENS | 9.1 – ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de Portas tipo Paraná, Ferragens e Acessórios | Unidades: m2 e unidade | POS N.º – 28 R1 | 13/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |

- Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. Para forramento acrescenta-se pedreiro e servente. - Materiais para porta tipo paraná sem acessórios: Porta tipo paraná (em m2). - Materiais para porta tipo paraná com ferragens: Porta tipo paraná (em unidade), dobradiça cromada e fechadura completa para porta interna. - Materiais para porta tipo paraná, completa: Porta tipo paraná com ferragens (em unidade), alizar e forramento. - Materiais para forramento de madeira (L=15cm) (cj): Areia média, batente, cal hidratada, parafuso, prego, taco e forramento. - Considera material e mão de obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente. - A composição do forramento (comprimento) não inclui a perda. - A composição do alizar (comprimento) não inclui a perda. - O conjunto de forramento de madeira é para a porta de 0,80 x 2,10 m. O mesmo para o conjunto de alizar.

# Critério de Medição:

- Medição pela área efetiva da porta tipo paraná sem acessórios, isto é, somente a folha. - Medição por unidade (conforme os tamanhos) da porta tipo paraná com ferragens, isto é, somente a folha, dobradiças e fechadura. - Medição por unidade (conforme os tamanhos) da porta tipo paraná completa, isto é, a folha, 3(três) dobradiças, 1(uma) fechadura, alizar dos dois lados da porta e forramento.

# Procedimento Executivo:

- Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta - Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina. - A fiscalização deverá observar a qualidade dos materiais constituintes das portas.

# Normas Técnicas relacionadas:

- NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificações – Terminologia e simbologia. - NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificações – Requisitos - NBR 15873:2010 - Coordenação modular para edificações

# Serviços Principais Relacionados:

- C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) – M2 - C4423 – PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS – UN. # 0,70 x 2,10 m e 0,80 x 2,10 m - C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN. # 0,70 x 2,10 m e 0,80 x 2,10 m. - C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN - C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - M - C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) - CJ - C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN - C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN - C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm - CJ - C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA - M

# Observações:

- Os forramentos da composição são de 15 cm de largura. - Forramento de madeira = batente de madeira = aduela. - Os orçamentistas, fiscais e demais gestores deverão consultar as composições da tabela da Seinfra.

# Verificação de quantitativo:

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 30/03/2014

TCPO 10- Pág 262 (266) -  PORTA externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente,    guarnição e ferragem - unidade: un