|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Remoção de Pinturas Antiga: à Cal e à Têmpera. | Unidade: m2 | POS N.º – 18 R1 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Servente. - Considera-se mão de obra para remoção da pintura e movimentação do material dentro da obra. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de pintura a ser removida. Não descontar vãos até 2,00m2. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Toda a superfície deverá ser lixada e raspada com auxilio de espátula metálica e aguarrás (quando for o caso). - Partes soltas ou mal aderidas deverão ser retiradas, raspando ou escovando a superfície. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL. - C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA. |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Há autores que aconselha a não descontar vãos até 4,00m2 e não medir espaletas e molduras. - A têmpera é uma técnica de pintura no qual os pigmentos ou os corantes podem ser misturados com um aglutinante. Esse aglutinante pode ser uma emulsão de água e gema de ovo, o ovo inteiro, ou somente a clara. - Deve-se criar o serviço “remoção de pintura antiga à látex” e “remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte”. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 20/03/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 63 (67)